建设项目环保设施竣工

验收监测表

竣字（2016）第 3 号

（报批稿）

项目名称：长城汽车福林4S店

委托单位：丽水市福林汽车销售服务

有限公司

浙江汇丰环境检测有限公司

2016 年12月

| 承担单位 | ： | 浙江汇丰环境检测有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 总经理 | ： | 谢尉法 |
| 项目负责人 | ： | 陈江峰 |
| 报告编写 | ： | 陈江峰 |
| 审核 | ： | 叶景平 |
| 审定 | ： | 谢尉法 |
| 参 加 人 员 | ： | 陈江峰 麻振威 傅响响 丁涓涓 方晓燕 陈琼英 钟芬芳 泮淑君 |

电话：0578-2220198

传真：0578-2220198

邮编：323000

地址：天宁街888号

表一

| 建设项目名称 | 长城汽车福林4S店 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 丽水市福林汽车销售服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 丽水市发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 设计年销售汽车800台，维修（保养）30000台次 实际年销售汽车680台，维修（保养）22900台次 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2012.4 |  | 开工日期 |  | 2012.4 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2013.10 |  | 现场监测时间 |  | 2016.11.20-11.21 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 丽水市环保局 | 环评报告表 编制单位 |  | 丽水市环境科学研究所 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 丽水市福林汽车销售服务有限公司 | 环保设施 施工单位 |  | 丽水市福林汽车销售服务有限公司 |  |  |  |
| 投资总概算 | 2500万元 | 环保投资总概算 |  | 32万元 |  | 比例 | 1.28％ |
| 实际总概算算 | 2500万元 | 环保投资总概算 |  | 100万元 |  | 比例 | 4％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年）； 2、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号，1998)； 3、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局〔2001〕第13号令)； 4、浙江省人民政府第288号令《浙江省建设项目环境保护管理办法》； 5、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》(国家环境保护总局环发〔2000〕38号)； 6、《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》（浙环发[2009]89号）； 7、《浙江省环境监测质量保证技术规定》第二版（试行）（浙江省环境监测中心）； 8、《丽水市福林汽车销售服务有限公司长城汽车福林4S店建设项目环境影响评价报告表》（丽水市环境科学研究所）； 9、丽水市环境保护局丽环建[2011]117号文《关于丽水市福林汽车销售服务有限公司长城汽车福林4S店建设项目环境影响报告表的审批意见》； 10、丽水市福林汽车销售服务有限公司竣工验收监测委托书。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； 2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； 3、《浙江省工业企业氨氮、总磷污染物间接物排放标准》（DB33/887-2013） 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 5、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)； |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 级别 | 1、废水执行《污水综合排放标准》GB8979-1996中的三级标准; 2、废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准； 3、厂界南侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准，东侧执行2类标准、西侧执行4类标准； |  |  |  |  |  |  |

表二

一、项目基本情况： 丽水市福林汽车销售服务有限公司位于丽水市水阁工业区南城汽车城C地块，总建筑面积5000m2，项目设有产品展示大厅、办公区、顾客休息区、厕所、汽车维修工厂、洗车区等主要的工作休息服务场所和零部件仓库，该4S店无地下停车库。年销售汽车约为680台次，修理约为22900台次。 二、主要设备投资情况: 原环评中设备情况; 实际生产中设备投入情况. 序号; 设备名称; 数量（台）; 序号; 设备名称; 数量（台）. 1; 尾气检测仪; 1; 1; 尾气检测仪; 0. 2; 拆装轮胎机; 1; 2; 拆装轮胎机; 1. 3; 轮胎动平衡机; 1; 3; 轮胎动平衡机; 1. 4; 四柱举升机; 1; 4; 四柱举升机; 0. 5; 两柱举升机; 8; 5; 两柱举升机; 10. 6; 四轮定位仪; 1; 6; 四轮定位仪; 1. 7; 气泵; 1; 7; 气泵; 1. 8; 大梁校正仪; 1; 8; 大梁校正仪; 1. 9; 电脑检测仪; 2; 9; 电脑检测仪; 2. 10; 二氧化碳保护焊; 1; 10; 二氧化碳保护焊; 2. 11; 车身修复机; 1; 11; 车身修复机; 1. 12; 剪式举升机; 1; 12; 剪式举升机; 2. 13; 烤漆房; 1; 13; 烤漆房; 1. 14; 喷油嘴清洗机; 1; 14; 喷油嘴清洗机; 0. 15; 抛光机; 1; 15; 抛光机; 1. 16; 车辆清洗机; 1; 16; 车辆清洗机; 1. 17; 箱波清洗机; 1; 17; 箱波清洗机; 0. 18; 磨光机; 1; 18; 磨光机; 1. 19; 切割机; 1; 19; 切割机; 1. 20; 台式转机; 1; 20; 台式转机; 1. 21; 砂轮机; 1; 21; 砂轮机; 1. 三、主要原辅材料消耗情况 原环评中原材料消耗情况; 实际生产中原材料消耗情况. 序号; 原料名称; 数量; 序号; 原料名称; 数量. 1; 油漆; 1吨/年; 1; 油漆; 0.2吨/年. 2; 机油; 5吨/年; 2; 机油; 15吨/年. 3; 零配件; 50吨/年; 3; 零配件; 2吨/年. 四、环保设施落实情况对照表 项目; 排放源; 环评要求; 实际措施. 废水; 生产、生活废水; 经化粪池、隔油池处理后，达《污水综合排放标准》）GB8979-1996）中三级标准后纳入工业区污水管网，进入水阁污水处理厂处理; 废水经隔油池、化粪池处理后，达《污水综合排放标准》）GB8979-1996）中三级标准后纳入工业区污水管网，进入水阁污水处理厂处理后排放。. 废气; 喷漆房; 经处理装置处理达标后高空排放; 安装了专业的烤漆房废气处理装置，处理后高空排放. 固体废 物; 生活垃圾; 由环卫部门统一处理; 由环卫部门统一处理. 废旧零部件; 收集后出售; 回收出售. 废机油; 集中收集，委托有资质单位安全处理; 回收暂存，委托有资质单位处置. 废电池; 集中收集，委托有资质单位安全处理; 回收暂存，委托有资质单位处置. 费过滤棉; 有烤漆房生产商定期回收更换; 集中收集暂存（未处置）. 废漆桶; 集中收集，委托有资质单位安全处理; 集中收集暂存（未处置）. 五、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）： 生产工艺及污染物排放节点： 工艺流程说明：喷漆房通过进风口送风，经过初级过滤棉过滤空气，再由送风机把干净的空气送达热能转换器进行加热，加热装置的热能来自柴油喷雾的燃烧，这一过程中放出二氧化碳，经过加热后的空气进入静压室，输出稳定气流的热空气，它们经过二级过滤棉后送达喷漆室对喷漆进行烘烤，烘烤过程中产生的有机废气经过地网过滤系统而使其被吸收。

表三

六、主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图：标出废水、废气监测点位）：

表四、废气监测结果

| 监测日期 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  | 最高排放浓度(mg/m3) | 浓度执行标准 值(mg/m3) | 最高排放速率(kg/h) | 排放速率执行标准值(kg/h) | 评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  |  |  |  | 浓度 | 排放速率 |
| 11.22 | 喷漆排放口 | 甲苯 | 1.126 | 0.97×10-2 | 1.078 | 0.91×10-2 | 1.066 | 0.91×10-2 | 1.126 | 40 | 0.97×10-2 | 0.69 | 达标 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 1.474 | 1.27×10-2 | 1.397 | 1.17×10-2 | 1.430 | 1.24×10-2 | 1.474 | 70 | 1.27×10-2 | 0.22 | 达标 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.34 | 1.15×10-2 | 1.36 | 1.14×10-2 | 1.27 | 1.10×10-2 | 1.36 | 120 | 1.15×10-2 | 2.2 | 达标 | 达标 |
| 11.23 | 喷漆排放口 | 甲苯 | 2.868 | 2.47×10-2 | 2.840 | 2.39×10-2 | 2.818 | 2.32×10-2 | 2.868 | 40 | 2.47×10-2 | 0.69 | 达标 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 4.489 | 3.86×10-2 | 4.422 | 3.72×10-2 | 4.376 | 3.60×10-2 | 4.489 | 70 | 3.86×10-2 | 0.22 | 达标 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.38 | 1.19×10-2 | 1.41 | 1.19×10-2 | 1.45 | 1.19×10-2 | 1.45 | 120 | 1.19×10-2 | 2.2 | 达标 | 达标 |
| 废气排放量 |  |  | 2.61×106m3/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 排气筒高度未达标准要求的15米，排放速率执行标准值为换算后的值（根据标准用外推法计算，再严格50%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表五、环境空气监测结果

| 监测日期 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测结果(mg/m3) |  |  |  | 执行标准 标准值(mg/m3) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值或范围 |  |  |
| 11.21 | 厂界上风向 | 颗粒物 | 0.47 | 0.40 | 0.54 | 0.47 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 0.035 | 0.035 | 0.031 | 0.034 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 1.2 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.24 | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 4.0 | 达标 |
|  | 厂界下风向 | 颗粒物 | 0.68 | 0.86 | 0.77 | 0.77 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 0.050 | 0.055 | 0.053 | 0.053 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 0.019 | 0.024 | 0.020 | 0.021 | 1.2 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.49 | 0.59 | 0.53 | 0.54 | 4.0 | 达标 |
| 11.22 | 厂界上风向 | 颗粒物 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 0.041 | 0.031 | 0.037 | 0.036 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 1.2 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.50 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 4.0 | 达标 |
|  | 厂界下风向 | 颗粒物 | 0.75 | 0.77 | 0.70 | 0.74 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 0.045 | 0.050 | 0.046 | 0.047 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | 0.033 | 0.021 | 0.019 | 0.024 | 1.2 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.75 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 4.0 | 达标 |

表六、废水监测结果

| 监测 日期 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测结果(mg/l) |  |  |  |  | 执行标准 标准值(mg/L,PH除外) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 均值或范围 |  |  |
| 11.21 | 总 排 放 口 | PH | 7.94 | 7.86 | 7.99 | 8.03 | 7.86-8.03 | 6-9 | 达标 |
|  |  | CODcr | 425 | 437 | 434 | 429 | 431.25 | 500 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 208 | 197 | 192 | 177 | 193.5 | 300 | 达标 |
|  |  | LAS | 29.4 | 30.1 | 30.3 | 29.8 | 29.9 | 35 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 9.77 | 8.24 | 9.12 | 8.63 | 8.94 | 30 | 达标 |
| 11.22 | 总 排 放 口 | PH | 7.77 | 7.89 | 7.79 | 7.83 | 7.77-7.89 | 6-9 | 达标 |
|  |  | CODcr | 438 | 424 | 440 | 432 | 433.5 | 500 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 183 | 205 | 200 | 166 | 188.5 | 300 | 达标 |
|  |  | LAS | 32.7 | 33.7 | 30.6 | 30.9 | 31.98 | 35 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 8.01 | 7.45 | 9.52 | 8.87 | 8.46 | 30 | 达标 |
| 排水量 |  |  | 4737t/a |  |  |  |  |  |  |

表七、声监测结果

| 噪声监测 点位布设 （示意图） 监测结果 | 绿谷大道 丽水红盛汽车销售服务公司 住宅 北 1 4 2 3 昌达五菱4s店 |
| --- | --- |
|  | 测点名称; 测点位号; 主要声源; 昼间等效声级（dB）. 11月20号; 11月21号. 界外西侧; △1; 综合声; 64.9; 63.3. 界外南面; △2; 综合声; 63.3; 60.1. 界外东面; △3; 综合声; 52.2; 55.3. 界外北面; △4; 综合声; 58.5; 60.2. |
| 监测工况 及必要的 原材料 监测结果 | 丽水市福林汽车销售服务有限公司环保设施进行竣工验收的监测日期为2016年11月20日、11月21日二天。该项目的设计生产能力为年销售汽车800辆，年维修（保养）汽车30000台次，现企业年销售汽车680辆，年维修（保养）汽车22900台次，年生产300日，在这2天的监测期间，该公司生产正常运作，监测期间平均每天销售车辆3台，维修（保养）汽车80台，达到生产负荷的80%，符合验收监测时生产负荷要大于75％的要求。 |

表八、环保检查结果

一、固体废弃物综合利用处理 序号; 名称; 产生工序; 属性; 环评预测产生量 （t/a）; 环评要求处置方式; 实际产生量（t/a）; 实际处置方式. 1; 废旧零部件; 汽车维修; 一般固废; 50; 集中回收后二次利用或外售; 2; 废品公司回收. 2; 废油漆桶; 烤漆房; 危险固废; -; 由原厂家回收; 0.04; 集中收集后暂存（未处置）. 3; 废机油; 汽车更换机油; 15; 有资质单位处理; 12; 集中回收后交由有资质单位回收处理. 4; 废电池; 车用电池; 0.2; 0.25. 5; 废过滤棉; 烤漆房; 1; 0.009; 集中收集后暂存（未处置）. 6; 废活性炭; 烤漆房; -; 0.03. 7; 生活垃圾; 日常生活; 一般固废; 18; 由环卫部门统一处理; 45; 由环卫部门统一清运. 废活性炭环评中未提及，在上表中添加。 二、环评批复落实情况 项目; 环评批复意见; 落实情况. 1; 1、厂区实行雨污分流，只设一个污水排放口。各类废水须经集中收集处理后达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》规定的三级标准和相应标准要求（如CODcr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、石油类≤20mg/L、pH：6-9、NH3-N≤35mg/L）后，纳入工业园区污水管网，由城市污水处理厂处理达标后统一排放。外排废水必须设置规范的监视监测采样井。 2、喷、漆烤等工艺必须设置专业的喷烤漆房，不得随意在其他场所进行喷、烤漆。喷、烤漆产生的有机废气必须集中收集并经过滤、吸附等净化处理，收集率要求≥80%，经处理的各有机废气排放必须达到 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）所规定的二级标准（如二甲苯的最高允许排放浓度≤70mg/m3，最高允许排放速率≤1.0Kg/h；甲苯的最高允许排放浓度≤40mg/m3，最高允许排放速率≤3.1Kg/h；非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120 mg/m3，最高允许排放速率≤10Kg/h）后有组织高空排放，排气筒高度≥15米，并确保粉尘、喷漆有机废气等各类废气无组织排放达到《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放相应标准要求，如甲苯厂界无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点≤2.4 mg/m3，二甲苯厂界无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点≤1.2 mg/m3，非甲烷总烃厂界无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点≤4.0 mg/m3。 维修、调试等车间要加强管理，减少维修调试过程中机动车废气的产生，减少汽车尾气对周围环境的影响。 3、各类固体废弃物必须集中妥善处置或综合利用，对不能利用的固体废弃物，纳入城市垃圾收集系统处理。漆雾净化系统产生的废过滤棉等固废及经营过程中产生的废机油和废电池等属危险废物，必须按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置相对独立、封闭、防渗防漏的危险废物储存场所，妥善和规范贮存、转移、处置危险废物；其他废旧零部件等普通固废必须妥善收集、贮存，不得露天随意堆放，尽量综合利用。 4、合理布局修理车间、空压机房等产生高噪声源的设施，并采取有效的隔音降噪措施，确保南、北两侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的3类标准（即：昼间≤65分贝，夜间≤55分贝）；确保西侧达到厂界外声环境4类功能区标准（即：昼间≤70分贝，夜间≤55分贝）；确保东侧厂界外声环境达到2类功能区标准要求（即：昼间≤60分贝，夜间≤50分贝）。; 1、厂区已实行雨污分流，设一个污水排放口。 各类废水经集中收集处理后达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》规定的三级标准和相应标准要求：CODcr为433.5mg/L、BOD5为193.5mg/L、石油类为8.94mg/L、pH：7.77-8.03、NH3-N为31.98mg/L，纳入工业园区污水管网，由城市污水处理厂处理达标后统一排放。 2、已设置专业的喷烤漆房废气处理设施。废气经处理后达到《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中的所规定的二级标准后高空排放，测得结果：二甲苯浓度4.489mg/m3，排放速率为3.86×10-2Kg/h；甲苯浓度2.868mg/m3，排放速率为2.47×10-2Kg/h；非甲烷总烃浓度1.45mg/m3，排放速率为1.19×10-2Kg/h；高空排放的排气筒高度未达到15米，按《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）要求用外推法，再严格50%计算标准排放速率，各污染物排放速率均达标。 厂界颗粒物、有机废气等各类废气无组织排放周界外浓度最高点达到《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放相应标准要求，测得结果：甲苯厂界无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点为0.053mg/m3，二甲苯厂界无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点为0.036mg/m3，非甲烷总烃厂界无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点为0.71mg/m3，颗粒物厂界无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点为0.77mg/m3。 3、对生产过程中产生的危废已设置符合要求的危废贮存室。其中，废机油、废蓄电池由具备资质的单位回收处置；废油漆桶、废活性炭和费过滤棉集中收集后暂存（未处置）。废旧零部件经回收后出售，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 4、南、北两侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的3类标准；西侧达到厂界外声环境4类功能区标准；东侧厂界外声环境达到2类功能区标准要求。. 存在的问题： - 危废贮存间没有加锁 - 部分危废集中收集暂存后未处置。 其他：无.

表九、验收监测结论及建议

验收监测结论： 1.废水排放情况 总排口废水PH值范围在7.77～8.03，CODcr、LAS、石油类、BOD5平均浓度分别为433.5mg/L、31.98mg/L、8.94mg/L、188.5mg/L，达到GB8978-1996《污水综合排放标准》的三级排放标准。 该企业废水排放量为总排放量为4737t/a，其中职工生活污水为1100t/a，主要污染物经处理后排放量为：CODcr：0.48t/a；BOD5：0.21t/a；冲洗废水为3637t/a，主要污染物经处理后排放量为：CODcr：1.58t/a；石油类：32.5kg/a。 该企业所处地段污水管道已纳入市污水管网。 2.废气 监测期间，厂界上风向的监控点颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃最大小时均值为0.5mg/m3、0.036 mg/m3、0.019 mg/m3、0.54 mg/m3；厂界下风向的监控点颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃最大小时均值为0.77mg/m3、0.053 mg/m3、0.024 mg/m3、0.71 mg/m3，符合标准限值。 喷漆房排放筒高度未达到《大气污染物综合排放标准》GB16279-1996规定的15m的最低高度。排放口甲苯最高浓度为2.868mg/m3，二甲苯最高浓度为4.489mg/m3，非甲烷总烃最高浓度为1.45mg/m3，其排放速率分别为2.47×10-2kg/h、3.86×10-2kg/h、1.19×10-2kg/h，按GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》要求用外推法，再严格50%计算标准排放速率，各物质排放速率均达标。 3.噪声 企业东侧厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349-2008）规定的2类标准，北侧、南侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349-2008）规定的3类标准，西侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349-2008）规定的4类标准。 4.固废 该项目产生的固废包括废机油、废电池、废过滤棉、废活性炭、废油漆桶、废旧零部件、生活垃圾等。废机油、废电池属于危险废物，企业已按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》中对危险废物的相关规定和要求，进行妥善贮存。废机油年产量12吨，由具备回收资质的丽水市永兴物质回收公司定期回收，废蓄电池年产量0.25吨，由具备回收资质的丽水益球环保技术有限公司定期回收。废油漆桶年产量0.04吨，集中收集后暂存（未处置）。废活性炭和费过滤棉年产量分别为0.03吨,0.009吨，集中收集后暂存（未处置）。 职工的生活垃圾年产生量为45t，由环卫部门统一处理。 废旧零件年产量2吨，回收后再利用。 建议： (1)空压机做好隔声降噪工作，防止厂界东侧昼间噪声超标。 (2)节约用水，减少废水产生量，并切实做好清污分流工作。 (3)维修车间的废弃物做到妥善安置,回收利用，生活垃圾及时清扫集中回收，日清日运。 (4)加强管理,危废贮存室及时加锁。 (5)加强对喷漆工序环保治理设施的定期检查，规范操作规程，确保有机废气达标排放。 (6)对暂存的危废尽快委托有资质的单位处置。

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

| 建设项目名称 |  | 长城汽车福林4S店 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 丽水南城汽车城C地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 丽水市福林汽车销售服务有限公司 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 323000 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13957071373 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年销售汽车800台，维修（保养）汽车30000台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 2012.4 |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年销售汽车680台，维修（保养）汽车22900台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  | 2013.10 |  |  |  |
| 报告表审批部门 |  | 丽水市环境保护局 |  |  |  |  |  | 文号 |  | 丽环建 [2011]117号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  | 20011.12.9 |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  | 丽水经济技术开发区环保局 |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 报告表编制单位 |  | 丽水市环境科学研究所 |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  |  | 2500万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 废水：丽水市福林汽车销售服务有限公司 |  |  |  |  |  | 环保投资概算 |  |  |  |  | 32 |  | 比例 |  |  |  |  |  | 1.28% |  |  |  |
| 环保设施施工单位 |  | 废水：丽水市福林汽车销售服务有限公司 |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  |  | 2500万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测验收单位 |  | 浙江汇丰检测科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保投资 |  |  |  |  | 100元 |  | 比例 |  |  |  |  |  | 4% |  |  |  |
| 废水处理能力 |  |  |  |  |  |  |  | 废气处理能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项目 | 原有排放量 （1） | 新建部分产生量 （2） | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量 （4） | 排放增减量 （5） | 排放总量 （6） |  |  | 允许排放量 （7） |  |  | 区域削减量 （8） |  | 处理前浓度 （9） |  |  | 实际 排放浓度 （10） |  |  | 允许排放浓度 （执行标准） |  |  | 允许排放浓度 （参照标准） |
| 废水 |  |  |  |  |  | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433.5 |  |  | 500 |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.98 |  |  | 35 |  |  |  |
| 一般固废 |  |  |  |  |  | 0.0047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险固废 |  |  |  |  |  | 0.0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：万标米3/年；废水、固废量：万吨/年；其它项目均为吨/年；废水中污染物浓度：mg/L；废气中污染物浓度：mg/m3。其中：（5）＝（2）-（3）-（4）；（6）＝（2）-（3）

烤漆房. 丽水红盛汽车销售服务公司 昌达五菱4s店 ◆3 ★3 ●3 ●3 绿谷大道 ▲4 ▲1 ▲2 ▲3 北 居住区 ▲ 噪声检测点位 ● 无组织废气检测点位 ◆ 有组织废气检测点位 ★ 废水检测点位

检测点位示意图